Линии

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЛИНИИ
ГОСТ 2.303-68
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	Единая система конструкторской документации
ЛИНИИ
	ГОСТ 
2.303-68*
Взамен 
ГОСТ 3456-59


Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г. Срок введения установлен
с 01.01.71
1. Настоящий стандарт устанавливает начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства, выполняемых в бумажной и (или) электронной форме.

Специальные назначения линий (изображение резьбы, шлицев, границы зон с различной шероховатостью и т.д.) определены в соответствующих стандартах Единой системы конструкторской документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
2. Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий должны соответствовать указанным в табл. 1. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Для разрезов и сечений допускается концы разомкнутой линии соединить штрихпунктирной тонкой линией.

[image: image1.jpg]



Измененная редакция, Изм. № 3).
4. В строительных чертежах в разрезах видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, допускается выполнять сплошной тонкой линией (черт. 9).

5. Толщина сплошной основной линии s должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.

Таблица 1

	Наименование
	Начертание
	Толщина линии по отношению к толщине основной линии
	Основное назначение

	1. Сплошная толстая основная
	[image: image2.jpg]



	s
	Линии видимого контура

Линии перехода видимые

Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза)

	2. Сплошная тонкая
	[image: image3.jpg]



	От [image: image4.png]


 до [image: image5.png]



	Линии контура наложенного сечения

Линии размерные и выносные

Линии штриховки

Линии-выноски

Полки линий-выносок и подчеркивание надписей

Линии для изображения пограничных деталей («обстановка»)

Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях

Линии перехода воображаемые

Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях

	3. Сплошная волнистая
	[image: image6.jpg]



	 
	Линии обрыва

Линии разграничения вида и разреза

	4. Штриховая
	[image: image7.jpg]2

=]




	 
	Линии невидимого контура

Линии перехода невидимые

	5. Штрихпунктирная тонкая
	[image: image8.jpg]



	От [image: image9.png]


 до [image: image10.png]



	Линии осевые и центровые

Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений

	6. Штрихпунктирная утолщенная
	[image: image11.jpg]



	От [image: image12.png]


 до [image: image13.png]


 
	Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию

Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция»)

	7. Разомкнутая
	[image: image14.jpg]8.20




	От s до [image: image15.png]



	Линии сечений

	8. Сплошная тонкая с изломами
	[image: image16.jpg]



	От [image: image17.png]


 до [image: image18.png]



	Длинные линии обрыва

	9. Штрихпунктирная с двумя точками тонкая
	[image: image19.jpg]



	От [image: image20.png]


 до [image: image21.png]



	Линии сгиба на развертках.

Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях

Линии для изображения развертки, совмещенной с видом


[image: image22.jpg]



Черт. 9

Примечание. Номера позиций на чертеже соответствуют номерам пунктов табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Наименьшая толщина линий и наименьшее расстояние между линиями в зависимости от формата чертежа должна соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

	Формат чертежа
	Наименьшая толщина линий в мм, выполненных
	Наименьшее расстояние между линиями в мм, выполненными

	
	в туши
	в карандаше
	в туши
	в карандаше

	С размером большей стороны 841 мм и более
	0,3
	0,8
	1,0

	С размером большей стороны менее 841 мм
	0,2
	0,3
	0,8

	
	
	
	
	
	


7. Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения.

8. Штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины.

9. Промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно одинаковой длины.

10. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами.

11. Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм (черт. 10).

[image: image23.jpg]© O




Черт. 10
Штриховка Рейсшина

Форматы
4. Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

	
	

	Обозначение формата 
	Размеры сторон формата, мм 

	А0
	841х1189 

	А1
	594х 841 

	А2
	420х594 

	А3
	297х420 

	А4
	210х297 


Штамп
[image: image24.png]0 ,10,10,10, 5 10 20

(HourerohaLe rpedrpuAnLA

W Magepaional I

5 20

%5
{Haumeroharue adonua) -

(Hourerobo-e uodpoxerul





Шрифт 

ГОСТ 2.304
Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
Масштаб 

ГОСТ 2.302-68
1:100 1:50

2а. В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

масштаб: Отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре;

масштаб натуральной величины: Масштаб с отношением 1:1;

масштаб увеличения: Масштаб с отношением большим, чем 1:1 (2:1 и т.д.);

масштаб уменьшения: Масштаб с отношением меньшим, чем 1:1 (1:2 и т.д.).

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда:

	Масштабы уменьшения
	1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000

	Натуральная величина
	1:1

	Масштабы увеличения
	2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1


3. При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.

4. В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения (100n):1, где п - целое число.

5. Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д.

Документы в электронной форме в своей реквизитной части должны содержать реквизит, указывающий на принятый масштаб изображения. При выводе документов в электронной форме на бумажный носитель масштаб изображения должен соответствовать указанному.

Координационные оси 

5.3.1 На изображениях здания или сооружения указывают координационные оси его несущих конструкций, предназначенные для определения взаимного расположения элементов здания или сооружения и привязки здания или сооружения к строительной геодезической сетке или разбивочному базису. 

5.3.2 Каждому отдельному зданию или сооружению присваивают самостоятельную систему обозначений координационных осей. Координационные оси наносят на изображения здания, сооружения тонкими штрихпунктирными линиями с длинными штрихами, обозначают в кружках диаметром 6-12 мм арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита (за исключением букв: Ё, З, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) или, при необходимости, буквами латинского алфавита (за исключением букв I и О).
Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях координационных осей не допускаются. Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с большим количеством осей. Если для обозначения координационных осей не хватает букв алфавита, последующие оси обозначают двумя буквами. Пример - АА, ББ, ВВ. 
5.3.3 Последовательность обозначений координационных осей принимают по плану, как показано на рисунке 1а: цифровые оси - слева направо, буквенные оси - снизу вверх или как показано на рисунках 1б и 1в. 

[image: image25.emf]
Рисунок 1 
5.3.4 Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней сторонам плана здания и сооружения. При несовпадении координационных осей противоположных сторон плана в местах расхождения дополнительно наносят обозначения указанных осей по верхней и/или правой сторонам. 

5.3.5 Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси, которым присваивают обозначение в виде дроби, в числителе которой указывают обозначение предшествующей координационной оси, а в знаменателе - дополнительный порядковый номер в пределах участка между смежными координационными осями в соответствии с рисунком 1г.
Размеры

5.4 Нанесение размеров, уклонов, отметок и надписей 

5.4.1 Линейные размеры на чертежах указывают без обозначения единиц длины: - в метрах с точностью до двух знаков после запятой - на чертежах наружных сетей и коммуникаций, генерального плана и транспорта, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС; - в миллиметрах - на всех остальных видах чертежей. 

[image: image26.jpg]=

<] | R

L NN
- A\ %

N C .
imt_@ l(—-? ¥ @ a@





5.4.2 Размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями контура или осевыми линиями ограничивают засечками длиной 2-4 мм, наносимыми с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии, при этом размерные линии продолжают за крайние выносные линии (или соответственно за контурные или осевые) на 0-3 мм. При нанесении размера диаметра или радиуса внутри окружности, а также углового размера размерную линию ограничивают стрелками. Стрелки применяют также при нанесении размеров радиусов и внутренних скруглений.
[image: image27.png]9

720__

1-5 ~
<
A
=





Отметки уровней на фасадах, разрезах и сечениях помещают на выносных линиях (или на линиях контура) и обозначают знаком "", выполненным сплошными тонкими линиями с длиной штрихов 2-4 мм под углом 45° к выносной линии или линии контура, в соответствии с рисунком 5; на планах - в прямоугольнике в соответствии с рисунком 6, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС.
[image: image28.jpg]12 17

ea £ Yp un.
0250
Yp 3.
\BomocHas (KoHmypHas)
TUHUA

Puc. 3.4. Pasmepsl 3HaKa THCIOBEIX OTMETOK



 [image: image29.png]45

6.8





[image: image30.emf]                   [image: image31.emf]
"Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; относительные отметки выше нулевой указывают со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-". Примечание - В качестве нулевой отметки для зданий принимают, как правило, уровень чистого пола первого этажа. 
Разрез
5.5 Изображения (разрезы, сечения, виды, выносные элементы) 
5.5.1 Изображения на чертежах выполняют в соответствии с ГОСТ 2.305 с учетом требований настоящего стандарта и других стандартов СПДС. 
5.5.2 Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в пределах графического документа. Сечения обозначают аналогичным образом. Примечание - В чертежах проектной и рабочей документации разрезом называют, как правило, вертикальный разрез здания или сооружения, т.е. разрез, выполненный секущей плоскостью, перпендикулярной к горизонтальной плоскости проекций. Допускается самостоятельная нумерация для разрезов и сечений отдельных участков здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на разрезы и сечения, расположенные на других листах графического документа. Допускается обозначать разрезы прописными буквами русского алфавита, а сечения - прописными или строчными буквами русского алфавита (за исключением букв, указанных в 5.3.2). Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения (разомкнутой линией по ГОСТ 2.303). При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха (рисунок 10).
[image: image32.emf] 
Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как правило, снизу вверх и справа налево.
ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия

	Тип плиты 
	Номер чертежа плиты 
	Координационные размеры плиты, мм 

	
	
	Длина 
	Ширина 

	2ПК
3ПК 
	1а 
	От 2400 до 6600 включ. с интервалом 300, 7200, 7500 
	1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 

	1ПК 
	
	9000 
	1000, 1200, 1500

	1ПКТ
2ПКТ
3ПКТ 
	1б 
	От 3600 до 6600 включ. с интервалом 300, 7200, 7500 
	От 2400 до 3600 включ. с интервалом 300 

	1ПКК
2ПКК
3ПКК 
	1в 
	От 2400 до 3600 включ. с интервалом 300 
	От 4800 до 6600 включ. с интервалом 300, 7200 

	4ПК
	2 
	От 2400 до 6600 включ. с интервалом 300, 7200, 9000 
	1000, 1200, 1500 

	5ПК
	1а 
	6000, 9000, 12000 
	1000, 1200, 1500 

	6ПК
	1а 
	12000 
	1000, 1200, 1500 

	7ПК
	1а 
	От 3600 до 6300 включ. с интервалом 300
	1000, 1200, 1500, 1800 

	ПГ
	3 
	6000, 9000, 12000 
	1000, 1200, 1500 


Привязка конструктивных элементов к разбивочным осям

Расположение в плане здания несущих и самонесущих стен отмечается координационными осями. Именно эти оси фиксируются на строительной площадке при разбивке здания, поэтому их называют еще разбивочными.
В соответствии с принятой в строительстве Единой модульной системой (ЕМС), все расстояния между разбивочными осями должны быть кратны основному строительному модулю М=100 мм или укрупненному модулю ЗМ=300 мм. Это делается в целях унификации, т. е. уменьшения количества типоразмеров строительных конструкций.

Расположение конструктивных элементов здания по отношению к разбивочным осям называется привязкой. Разбивочные оси всегда совпадают с гранями конструкций перекрытия, т. е., привязка стен к осям показывает величину опирания плит перекрытия на стены. 
Правила привязки капитальных стен(рис. 3.1):
1) привязка самонесущих стен «нулевая», т. е. разбивочная ось совпадает с внутренней гранью стены;
[image: image33.jpg]



	Рис. 3.1. Конструктивные схемы зданий: 

а – с продольными несущими стенами;

б – с поперечными несущими стенами;

в – с продольными и поперечными 

несущими стенами
	Рис. 3.2. Типы стен: 

а – несущая стена; 

б – самонесущая стена; в – ненесущая (навесная) стена


2) внутренние несущие стены имеют осевую привязку, т. е. геометрическая ось стены совпадает с разбивочной осью;

3) привязка наружных несущих стен от внутренней грани стены до оси выполняется не менее половины толщины внутренних несущих стен. Унифицированные размеры привязок для кирпичных стен – 200 мм, крупнопанельных – 100 мм, деревянных – 50 мм.

3.3. Разработка планов здания
Выбрав конструктивную схему здания и зафиксировав положение разбивочных осей, можно переходить к компоновке помещений на плане здания в соответствии с требованиями к планировке квартиры, изложенными в разделе 2 настоящих методических указаний. При этом перегородки можно произвольно перемещать на плане, добиваясь наилучших пропорций комнат и соответствия площадей всех помещений нормативным требованиям.

Особое внимание следует обратить на правильный расчет и размещение в плане лестничной клетки. При расчете лестниц следует учитывать следующие требования (см. рис. 3.3):

1) ширина маршей внутриквартирных лестниц должна быть не менее 90 см;

2) ширина лестничных площадок не менее(  ширины маршей;

3) ширина проступи должна быть не менее 250 мм, а сумма размеров проступи и подступенка составляет 450 мм;

4) общепринятые уклоны лестниц – 1:2; 1:1,25; 1:1,5; 1:1,75;

5) в плане лестницы между маршами необходимо оставлять зазор не менее 100 мм для пропуска пожарного шланга.

В лестницах малоэтажных зданий допускается применять так называемые забежные ступени, имеющие треугольную форму в плане. Виды внутриквартирных лестниц приведены на рис. 3.4.

На первом этапе эскизирования все стены изображают одной линией. После увязки взаимного расположения всех помещений можно переходить к привязке стен к разбивочным осям и детальной проработке планов.
2.2. Планировочная структура и функциональное зонирование квартиры

Комфортность квартиры определяется не только составом и площадями помещений, но и логикой их расположения в общей планировочной структуре. 

Основным принципом планировочной организации квартиры является ее функциональное зонирование, то есть четкое выявление групп помещений разного назначения и объединение их в зоны: индивидуальную (личные жилые комнаты),коллективную (общая комната, столовая) и зону обслуживания(кухня, туалеты, прихожая, коридоры).

Обязательное условие при этом – независимость функционирования индивидуальной и коллективной зон, то есть каждая зона должна иметь связь с прихожей. Один из вариантов функционального зонирования квартиры приведен на рис. 2.2.

2.3. Элементы квартиры

Основными элементами пространственной организации квартиры являются помещения, которые по характеру использования разделяются на две группы:

· жилые помещения (спальни и общая комната);

· подсобные помещения (личной гигиены, хозяйственные, коммуникационные и помещения для хранения вещей).

Общая комната, в зависимости от количества комнат в квартире, может иметь площадь от 16 до 20-25 м2. Минимальная ширина общей комнаты – 3,2 м. Наиболее удобной считается комната с соотношением ширины и глубины от 1:1 до 1:1,75.

Спальни проектируют, как правило, трех типов: жилая комната для одного человека (не менее 8 м2), жилая комната для двух членов семьи (минимум 12 м2), спальня для супружеской пары (13-15 м2, что позволяет разместить в ней детскую кроватку). Минимальная ширина спален: для одного человека – 2,25 м, для двух человек – 2,5 м. Но с точки зрения удобства размещения мебели оптимальной считается ширина не менее 3 м. Все спальни проектируются непроходными и по возможности группируются в одной зоне квартиры, рядом с санузлами.

Кухонные помещения, в зависимости от величины квартиры, проектируют в виде кухни с эпизодическим приемом пищи или в виде кухни-столовой.

Кухня с эпизодическим приемом пищи площадью не менее 7 м2имеет полный состав оборудования и ограниченное место для приема пищи. При этом вход в кухню устраивается из передней.

Кухня-столовая имеет рабочую зону и зону приема пищи для всех членов семьи. Минимальный предел площади – 8 м2(в семье из 2-3 человек). Для более крупных семей площадь кухни-столовой должна быть 10-12 м2. В рабочей зоне кухни размещается фронт оборудования шириной 600 мм, в который входят плита, мойка, рабочий стол, холодильник, шкафы разного назначения.

Санитарно-гигиенические помещения могут быть совмещенными или раздельными. Совмещенные санузлы применяются только в однокомнатных квартирах или в больших квартирах при наличии второго санузла (в нем вместо ванны может быть душевая кабина размером 90 см). Ванная комната(90 оборудуется ванной и умывальником. Уборные проектируют двух типов: только с унитазом, если она размещается рядом с ванной, а в случае значительного удаления от ванной комнаты в уборной предусматривается умывальник. Ширина уборной должна быть не менее 0,8 м, глубина – не менее 1,2 м. Вход в уборную допускается только из коридора или прихожей. Ванная комната может быть проходной в кухню или спальню, с основным входом со стороны передней.

Передняя, или прихожая, служит местом хранения одежды, обуви, хозяйственных и спортивных принадлежностей и одновременно центром коммуникаций в квартире. В современных нормах площадь передней не нормируется. Размеры ее должны устанавливаться в зависимости от величины квартиры, но во всех случаях ширина прихожей должна быть не менее 140 см. Прихожая оборудуется встроенными шкафами и антресолями.

Коридоры в квартире должны иметь ширину не менее 110 см, коридор в кухню может быть шириной 80 см.

Летние помещения включают в себя: балконы с выносом плиты 90-105 см; лоджии (заглубленные или частично заглубленные в стены) с выносом плиты 120-150 см; открытые террасы и остекленные неотапливаемые веранды. Высота ограждения балконов и лоджий – 105 см. Площади летних помещений нормируются и должны составлять не более 15 % общей площади квартиры. Площадь веранды в сельских домах может составлять до 20 % от общей площади.

[image: image34.jpg]0ELT
>\
g &
|, N
00ST A
> \g
a1 | .
oemﬁhoomﬁﬁ

2500

001

+—

o

1600

1750

|

00¢%
oSy
1744
00¢

400, 500

50, 600

/

029-09v ﬁ

o)

360

0SL
00L

1500, 1700,
1800





Рис. 2.1. Планировочные схемы санузлов и размеры санитарного оборудования

[image: image35.jpg]BHOE KBHILBATUEUTH]]

\\2 N ‘2//

30Ha 00CIy)XKUBaHUSA

BHOE EBHEULIJIIO)




Рис. 2.2. Пример функционального зонирования квартиры: 

1 – общая комната; 2 – спальни; 3 – столовая; 4 – прихожая, кухня, санузел.

[image: image36.jpg]SNNNNN

=

4

E\\\\

a - MPOCTYIIb

h - moacTtyneHok

TN ARTTITY
H

n - KOJIM4€CTBO

IOOBEMOB Ha 5TAX

] o g a+h=450 MM
o
= o
0 z Homyctumeie
| pa3MepsI:
' a=230 h=220Mm
alalajajalajalala >C 250 200MM
A 300 150 MM

A=a(n-1)/2

L=2C+a(n-1)/2





Рис. 3.3. Расчет лестничной клетки

[image: image37.jpg]‘ oel

215

390

350

190

365

315





Рис. 3.4. Минимальные габаритные размеры разных видов лестничных клеток (рассчитаны на высоту этажа 3,0 м, размер проступи – 250 мм, размер подступенка – 200 мм)

из других материалов, их толщина также должна определяться с учетом размеров элементов, выпускаемых промышленностью. После определения толщины стен их привязывают к разбивочным осям здания (см. п. 3.2).
Особое внимание следует обратить на вентиляционные и дымовые каналы, которые размещают во внутренних стенах, примыкающих к кухне и санузлу. Каналы выкладывают из кирпича толщиной 380 мм. Сечения каналов кратны 140,(1/2 кирпича (со швами): 140 270(140 мм.

Размеры оконных и дверных проемов также унифицированы и подбираются в соответствии с ГОСТ 66.29-80 или по учебникам.
Площадь оконных проемов в свету должна составлять не менее 1/8 от площади пола помещения. Расстояние от поперечных стен и перегородок до окна внутри помещения не должно превышать 1,5 м. Высота подоконника над уровнем пола – минимум 800 мм. В кирпичных стенах толщиной 510 мм и более оконные и дверные проемы выполняются с четвертями. Четверти 120 мм в(размером 65 плане образуются за счет выпуска 1/4 кирпича на боковых откосах проемов по наружной грани стен и защищают двери и окна от продувания.
Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция ГОСТ 6629-88
Черт.1. Габаритные размеры дверей
[image: image38.jpg]Tunss 0 u K, Ocmexnewssie y kouowouecn

z1-8 | 29 | 21-10 213
1 | x
28
] L
2-12 2015 | 24-19
| B
?
o, | oy | g, | g lageteny |nozioy | sgoatisne,
7 0, | 78) | wr2(usn) | e
0, | 2| (0 | o, sy | g | s,
Tunw £ u Y. Fryeue v yeunewusie
o1 | 28 | 29 | 20 | 212 | 2en3
D ]
w 2 J
‘ B
210 | 212 25 | #-1
E | ]
s.l;
"« sz 1
g | goo, | g, | oo, | e | e o 0
7 w | a7 w2,
g0, | oy | gy | gy || ey | 2






ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное 

[image: image39.jpg]w0 | ws | 29 | am | 202 | 213
| a0 | B2 2.5 | 219
s, | o w0 | 3 1510 1910






Окна и балконные двери деревянные с двойным остекленением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры. ГОСТ 11214-86 

ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ [image: image40.png]ﬁ
[z |[r22] | [o-125] | 9-15 N E
29| | |2-22 | | Jiz-735 12-15 N
159 Irf—rz 15135 | |15-15 15-18 15-21 2
69| || 1812 1813, 18-15 H j
s | o o, |, 1310 ﬂ 570 ;E 2110

ez

loe 73]

lows





Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича. 
Порядок выполнения чертежей

[image: image41.jpg]©® © O
R B
7 ..F__._[. @
m Ty
“ BN m T T
FDJ\A EIZ/ , .m.
o] ®
S o
© © ©
B
B . €
AN
L
@

|
TN
i % o





Разрез
Разрезы изображаются в виде сечения вертикальной плоскостью, проходящей, как правило, через оконные и дверные проемы. Разрезы выполняются так, чтобы с достаточной ясностью выявить объемно-пространственное и конструктивное решение здания.

Разрезы выполняют между конструктивными элементами, последние можно рассекать поперек (кроме колонн). Направление взгляда для изображения разрезов следует принимать по плану снизу вверх и справа налево. В названиях чертежей пишут: «Разрез 1—1», «Разрез 2—2». На разрезах показывают все конструктивные элементы, расположенные в пределах секущей плоскости и непосредственно за ней.

[image: image42.jpg]Papes 1-1

8940

‘L N [ A
g

" 0671 0€g

2

-1000 &

Y3

o0zz | soE
-
[ 1 [H s @
]
s
T\
iz Yo NG ]
S
T T ()
mr mr m
Ea %m
2 091
=





 INCLUDEPICTURE "http://gk-drawing.ru/images/sections-buildings-002.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image43.jpg]8940

AcBecmouenermisie
Bonmucmsie mucmel 1

Obpewenmka 50x60
Cmponu

na U3
docok 20:50x150

710| %60

0|, %60

looz

250

600

| Jowameid non 37 | 1.0 -1800
|/lazu 8050 vepes 600
\Kupn. cmonduky 350 350

250250 ]
lemo 200 6000

D)

mmu»mwﬁmsa@




              Архитектурный разрез                                           Конструктивный разрез

При проектировании различных зданий и сооружений, на начальной его стадии, разработчики составляют контурные или архитектурные их разрезы, необходимые для того, чтобы указать, как именно расположены друг относительно друга различные элементы их интерьеров, а также для того, чтобы выявить внутренний вид помещений. Согласно установленным правилам, на них не изображаются конструкции стропил, перекрытий, фундаментов, а также некоторых других элементов. При этом, однако, должны быть обязательно проставлены нужные для проработки фасада высотные отметки и необходимые размеры.

http://gk-drawing.ru/construction/sections-buildings.php
В разрезе при простановке размеров выносят основные координационные оси, а высотные уровни обозначают отметками. На чертежах разрезов выполняют антураж — природное или архитектурное окружение в соответствии с общей композицией и графическим решением всех чертежей проекта.

На чертежах разрезов наносят: 
- координационные оси, 
- расстояние между ними и привязку наружных стен к крайним координационным осям, 
- вертикальные цепочки размеров, включающие толщину перекрытий и высот помещений, 
- вертикальные размеры оконных проемов и т.д., 
- горизонтальные цепочки размеров, 
- отметки уровня чистого пола помещений и низа настилов перекрытий, наружных элементов стен, земли, 
- состав перекрытий и покрытий с указанием названий, составляющих их конструкций и материалов.
Отметки уровней на фасадах, разрезах и сечениях помещают на выносных линиях (или на линиях контура) и обозначают знаком "", выполненным сплошными тонкими линиями с длиной штрихов 2-4 мм под углом 45° к выносной линии или линии контура, в соответствии с рисунком 5; на планах - в прямоугольнике в соответствии с рисунком 6, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС.

[image: image44.jpg]12 17

ea £ Yp un.
0250
Yp 3.
\BomocHas (KoHmypHas)
TUHUA

Puc. 3.4. Pasmepsl 3HaKa THCIOBEIX OTMETOK



 [image: image45.png]45

6.8





[image: image46.emf][image: image47.emf] [image: image48.jpg]L
S
5
8
.2
b2

7..10 min 5




"Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; относительные отметки выше нулевой указывают со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-". Примечание - В качестве нулевой отметки для зданий принимают, как правило, уровень чистого пола первого этажа. 
5.5.1 Изображения на чертежах выполняют в соответствии с ГОСТ 2.305 с учетом требований настоящего стандарта и других стандартов СПДС. 

[image: image96.emf]5.5.2 Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в пределах графического документа. Сечения обозначают аналогичным образом. Примечание - В чертежах проектной и рабочей документации разрезом называют, как правило, вертикальный разрез здания или сооружения, т.е. разрез, выполненный секущей плоскостью, перпендикулярной к горизонтальной плоскости проекций. Допускается самостоятельная нумерация для разрезов и сечений отдельных участков здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на разрезы и сечения, расположенные на других листах графического документа. Допускается обозначать разрезы прописными буквами русского алфавита, а сечения - прописными или строчными буквами русского алфавита (за исключением букв, указанных в 5.3.2). Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения (разомкнутой линией по ГОСТ 2.303). При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха.

 Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как правило, снизу вверх и справа налево.
Размеры санузлов 
[image: image49.jpg]P sy s T — g
T —— T [phesiasi S






 INCLUDEPICTURE "http://house-lab.ru/wp-content/uploads/2015/03/1-1.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image50.jpg]G228
R

25440
w
&
TTe [@
wl T
o
= B e
1 o 9.
PR =
T i
[Te Hiz -
) 2 o
e s
o B A =
» Ll
"o
= -Fc=
R Rar | —
s i
© it 23] |s0 i
ras| T15 X |
EX0 N
- et I
2] s o ucomes a1 e o 6] s o o 0] B et s i





пространство перед приборами                        размеры 

[image: image51.jpg]0ELT
>\
g &
|, N
00ST A
> \g
a1 | .
oemﬁhoomﬁﬁ

2500

001

+—

o

1600

1750

|

00¢%
oSy
1744
00¢

400, 500

50, 600

/

029-09v ﬁ

o)

360

0SL
00L

1500, 1700,
1800





ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

	Наименование
	Условное обозначение

	
	на видах сверху 
и на планах
	на видах спереди или сбоку, 
на разрезах и схемах

	1 Раковина
	[image: image52.jpg]



	[image: image53.jpg]




	2 Мойка
	[image: image54.jpg]



	[image: image55.jpg]




	3 Умывальник
	[image: image56.jpg]



	[image: image57.jpg]




	4 Умывальник групповой*
	[image: image58.jpg]EZ X 2





	[image: image59.jpg]




	5 Умывальник групповой круглый
	[image: image60.jpg]



	[image: image61.jpg]




	6 Ванна
	[image: image62.jpg]



	[image: image63.jpg]




	7 Ванна ножная
	[image: image64.jpg]



	[image: image65.jpg]




	8 Поддон душевой
	[image: image66.jpg]



	[image: image67.jpg]




	9 Бидэ
	[image: image68.jpg]



	[image: image69.jpg]




	10 Унитаз
	[image: image70.jpg]



	[image: image71.jpg]





Основные нормативные требования

Минимальная площадь жилых комнат и кухонь не менее 8м2

Размер ванной – не менее 1.75 х 1.5 м
Ширина передней – не менее 1,4 м

Ширина коридоров и проходов – не менее 0,85 м

Не допускается размещение санузлов над жилыми помещениями 

Двери санузлов должны открываться наружу

Высота помещений от пола до потолка не менее 2.5 м

Высота внутрикварттирных коридоров не менее 2.1

Высота подвальных и цокольных помещений от пола до низа выступающих конструкций или коммуникаций – не менее 1.9 м

Высота на мансарде в самой низкой части – 1.6

Высота от пола до низа конструкций в лестничной клетке – не менее 2 м.

Термины и определения

Этажи зданий называются:

1) надземные – при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли.

2) цокольные – при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещения

3) подвальные – при отметке пола помещений ниже планировочной отмети земли  более чем на половину высоты помещения

4) мансардные – этажи, размещенные внутри чердачного пространства

Высота не менее 1.6, ширина по конструкциям не менее половины ширины

Размещение мансардных помещений в чердачном пространстве возможно при крутых скатных кровлях. Наклон скатов зависит от материалов кровли и назначается от 25 до 60 градусов.

Высота этажа – расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа

- для одноэтажных зданий и для верхних этажей – это расстояние от уровня пола этажа до верха утепления чердачного перекрытия, а при плоских кровлях – до верха покрытия.

Высота помещений – расстояние от пола до потолка. (или до низа выступающих конструкций или коммуникаций)

Тамбур – проходное пространство между дверями, устраивается при наружных входах с целью уменьшения теплопотерь здания. 

Глубина не менее 1.2 м. ширина не менее 1.2 м.

при ширине двери более 0.9 ширина тамбура должна превышать ширину дверного проёма на 0.3 м.

Передняя – помещение при входе в дом или квартиру. Ширина передней не менее 1.4 м.

В передней могут быт расположены встроенные шкафы  для верхней одежды, спортивного и уборочного инвентаря. В передней располагаются входы на внутридомовые лестницы.

Чердак – пространство между конструкциями холодной кровли и перекрытием верхнего этажа.

Веранда – застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него.

Лоджия – перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.

Балкон – выступающая из плоскости стены фасада ограждающая плоащадка, служащая для отдыха в летнее время.

Эркер – выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.

Терраса – огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки для отдыха, которая может иметь крышу, размещается на земле или над нижерасположенным этажом.

Карниз – венчающий элемент стены здания, служащий для защиты стены от атмосферных осадков, а так же для отвода воды с кровли при неорганизованном водостоке. 

Размер выступа карниза за поверхность стены называется выносом карниза. При неорганизованном водостоке не менее 0.6 м. При этом обязательно устройство козырьков над входами и балконами верхних этажей. 

Пояски – малые промежуточные карнизы.

Цоколь ​– нижняя часть стены здания высотой над отмосткой не менее 0.4 м, выполняемая из более долговечных материалов или имеющая защитную отделку из камня или штукатурки. Служит для предохранения низа стены от переувлажнения.

Отмостка – конструкция, защищающая фундаменты здания от увлажнения и отводящая дождевые стоки от стен здания при неорганизованном водостоке с кровли.

Ширина отмостки при при наружном неорганизованном водостоке должна превышать вынос карниза на 0.2 м, но не менее 1 м. Уклон отмости не менее 2%. Направление от стены здания. Материал отмостки – асфальтобетон, цементобетон, утрамбованная глина.

Напуском называют   участок   кладки,   на   котором очередной ее ряд расположен не в плоскости ранее уложенных кирпичей, а с выступом на лицевую поверхность. Напуски делают не более чем на 1/з длины кирпича в каждом ряду. Напуском нескольких рядов кладки образуют пояски 3, которыми разделяют фасад по высоте, а также карнизы и другие конструктивные и архитектурные элементы.

Пояски или сочетание их с другими выступающими элементами кладки над оконными   и   дверными   проемами   называют    сандриками.
Перемычки — конструкции, перекрывающие проемы сверху. Их делают из брусковых железобетонных элементов или из кладки, выполненной особым способом.

Пилястры — это прямоугольные столбы, выступающие из общей лицевой плоскости стены и выкладываемые вперевязку с нею.

Уступ выкладывают, смещая плоскость кладки от основной плоскости стены.

Ниши — углубления в кладке стены, кратные 1/2 кирпича (камня). В нишах располагают встроенные шкафы, приборы отопления, электрические и другие устройства.

[image: image72.png]



Основные конструктивные элементы кладки:

1 - пилястры; 2 – конфорсы; 3 – пилоны; 4 – обрез кладки, 5 – поясок;

6 - сандрик; 7 - карниз; 8— борозды; 9— ниши; 10— простенки; 11 — притолоки; 12 — бобышки.

Фасады
На чертежах выполняются фасады по крайним координационным осям. По эскизам фасадов ведётся поиск архитектурной выразительности всего здания за счет решения профиля и уклона кровли, уточнения пропорций и гармоничного размещения оконных проемов и дверей, членения фасадов, деталей входов, ограждения веранд, лоджий и балконов за счет оформления оконных проемов, входов и других элементов фасада.

[image: image73.jpg]GHEN_noga [Tiognucs U gomaBsow ub I

®Pacad 8 ocsx A-H.

3

i\

[iss0 .
w Tam.

F LS

Pam 220
ame ons
L OFT ] Tam J=

3
3
E,

Ok5

Tosto w80

B g
‘ar“
:
t‘rA
i
;

§
®&—
®

m
s Cnewuguxauun snewenmo ozpaxdenss
al
l> Kﬁl 6252 [ | ogosmavense Haunenotanue I: e [ PRI
[FZaN| e R
= E | £ ] rocT 9639-2 Toyba npopumwan 60x60i3s Leiooo | 2 | 604 | 1208
—— [ racrwons | te osunen s s | 7 | 327 | 688 | {1 | zor | sl s | e
8 - 5| rocr sz Tyt mooumnan Gty L-worn | 2| 336 | 672 - P T )
a PO T ey e A 0 2 L Pouycadetsass xusod don. | 177
1 B s, o ¢ mcaans AC-123456183011 f— P
2 B s s s o v e AL Hdenwe Ml Creuugura





Мебель
[image: image74.png]HanMenosanne

ynxnun HeoGxoauuas MeGeab W 06OpyIOBaHHe auenonn
1. Omaeix Ilnoan, HMSKHA CTOA, YAOGHME Kpecra Tocrunas
2. Yaenutue Tepeapimuoh vaniifl cronu, wxkad ars nocyaw,| Byaya 2
MecTa NAR CHACHHS s
H
g
H
5. Becena MecCTo y KaMiHa, WHPOKHE M rayGoxHe xpecna, uau| Toctuuan El
AHBaM, CTOMNK b1
6. Tamuw CnoGoiNast NAOWMANL € MADKETHBIM MOAOM AW Ai-| 3an
HoneymoOM, 2,5—3.5 M? Ha OAHy napy
7. Hrpsl Has " neteR HHIKMe CTYabR, cTOAB, wKadn Aan| Jletckas
WrpyuieK, KoBpHK
8. Pyxoaeane PaGounfl’ cToA. whefHas Mawwna, wkad ans Gembs.| XodmAcrseHnoe no-
KOpoOKa A7 A0CKYTOD ewenHe
. =
9. 3astpax Mecro 7as 3aBTpaKa B BOCTONMOR WacTH AoMa y| KoMwata inm sap- | &
TEPPaChl HAH MEXKAY CNaNbHAMMN Tpaxa e
10. O6en OCezeHuMA CTON €O CTYABAMH, Gyder Tononasn H
o
11. Mucomenusie samtus| Mucwmennwifl cron, paGovee kpecro, kpecao anm mo-| KaGwer
CETUTEAEN, LIKAG ZAR REROBHX GYMar. KOPSHN A7R N
ymar o
12. Ytenue Kuitkubie wxadn MA4 noaxu, rayGokwe xpecna| BuGauorexa H
€ BHICOKOR CMHHKOR. L
13. 3amaTus MyasKoR POAZL, NHAWWHO WA Ap. MHCTpYMeHT, mxad Ans =g
CTPYHHMIX HHCTPYMEHTOB, HOT  T. A.
=
£
14, Cnopreeime urpm H| CTOA AN% HACTOABHOTO TEHHHCA, GHABAPAA, GoKcep-| Momewenwe man | §
g
-
T

sausTHR

cKaR Tpywa K Ap.

FHMHACTHYECKHX
ynpaxuenua

naowanke




[image: image75.emf]                [image: image76.emf]
[image: image77.png]S. Y0060 u IKOHCMUNO.
parweyaenca anos

€ yeaosols craxeimoii-dusa-
WoM: mpu weol xodumocmu
pados Mozym pacnosa-
2amscn Gyemm

6. Tlpu obedenson anade
Gosee vem na § ves. e
yem mpedycuompems cao-
Godusii npoxod x daswwus
Mecmas mexcdy cmyssaNis

u cmenod

370

7. Munusa(oHme PIINEPN CMOAOSON NG
6 wea. co cmosom « cepedune npu om-
cymamauu Gygema (yddben ex00 6 yeay
emo.oe0ii)




[image: image78.emf]
[image: image79.emf]
[image: image80.emf]


Столы
[image: image81.png]1200



 [image: image82.png]1600

#oa

008

0Ly

400,




Журнальные столы
[image: image83.png]



Письменные столы

[image: image84.png]1400





Кресла, Диваны
[image: image85.png], 900 ,

900

1600

1000

(1}

54850

1000



[image: image86.png]1800

1200

0¥s

000¢
00l L





Книжный шкаф                    офисный шкаф                    комод
[image: image87.png]1200 , 800 41200 ,

r
600,
600,





         Стеллаж                                                                       Настенный шкаф      
[image: image88.png]1200

1200

1200

400

350,

350,




 Тумбочка офисная                школьный стол             детский стул
[image: image89.png]



Кровати                                                                              тумбочка        детская кровать
[image: image90.png]1800

900

000¢





Напольные секции с мойками                        Печь           Угловая секция        Секция

[image: image91.png]50, 00, 800, L0900, 500,

1o 0oce

!

, 900 ,





Напольные шкафы
[image: image92.png]



Навесные шкафы
[image: image93.png]450* " *600**1200*

IO i \
g
g
8




Оформление

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

Приложение П (рекомендуемое). Титульный лист
[image: image94.jpg](12)

(1)

(10)

1
I
J

(13)

S





П.1 На титульном листе приводят следующие реквизиты:

- поле 1 - сокращенное, а при его отсутствии - полное наименование вышестоящей организации (при ее наличии); указывают, как правило, для государственных организаций;

- поле 2 - логотип (не обязательно), полное наименование организации, подготовившей документ;
- поле 3 - номер и дату выдачи свидетельства о допуске на соответствующие виды работ (по подготовке проектной документации или проведению изысканий), которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
- поле 4 - краткое наименование организации-заказчика (при необходимости). Наименование указывают в виде: "Заказчик - наименование организации-заказчика";
- поле 5 - наименование объекта капитального строительства и, при необходимости, вид строительства. 

Наименование объекта строительства на титульном листе должно соответствовать сведениям, приводимым в графах 2 и 3 основной надписи (см. приложение Ж);

- поле 6 - вид документации (при необходимости);
- поле 7 - наименование документа;
- поле 8 - обозначение документа;
- поле 9 - номер тома по ведомости "Состав проектной документации" или "Состав отчетной документации по инженерным изысканиям" (при наличии);
- поле 10 - должности лиц, ответственных за разработку документа;
- поле 11 - подписи лиц, указанных на поле 10, выполняемые согласно ГОСТ Р 6.30. На этом поле также проставляют заверяющий оттиск печати организации, подготовившей документ;
- поле 12 - инициалы и фамилии лиц, указанных на поле 10;
- поле 13 - год выпуска документа;
- поле 14 - для размещения таблицы регистрации изменений по форме 11 приложения М (при необходимости);
- поле 15 - для дополнительных граф основной надписи в соответствии с приложением Ж. Допускается сведения, содержащиеся в этих графах, приводить в другой форме в соответствии с требованиями, установленными в стандартах организации.
П.2 Размеры полей 1-14 устанавливают произвольно; линии этих полей, указанные в форме, не наносят, номера и наименования полей не указывают.
П.3 Допускается оформлять титульный лист без рамок.
П.4 Допускается приводить на титульном листе дополнительные реквизиты и атрибуты в соответствии с требованиями, установленными в стандартах организации.
П.5 Размеры титульного листа принимают в зависимости от формата тома, папки или альбома, к которым он выполняется.


[image: image95.jpg][lononHuTensHbie rpaci

HAMMEHOBAHME NPOEKTHON
OPrAHU3ALUK

TNorotun

opranusaymm

Caupertenictao Ne M1-000-11.5 or 16 mapra 2012 1.

3aKasumk — HauMeHoBaHme opranusaLmy-
sakazunka

HAMMEHOBAHUE OBBLEKTA
KAMUTANBHOIO CTPOUTENBLCTBA

NPOEKTHASI JOKYMEHTALMA

Paspen 5. Ceenienus o6 uHxeHepHom obopyanoBaHum,
0 CETAX MHXEHEPHO-TEXHUYECKOTO 0GecneveHus,
NepeyeH’ MHXEHEPHO-TEXHMYECKIX MEPONPUATHIA,
CopepXaHNe TeXHONOTNHECKMX PeLIeHNi

Moapasaen 4. OTonrnenue, BeHTUNALMA
" KOHAMLIMOHMPOBaHHWe BO3AYXa, TENMOBbIE CeTH

Yacts 2. Tennosbie ceT

2345-M0C4.2
Tom 5.4.2
TnaBHbI UHKeHep W. 0. Gamunun
TnaBHbLI UHXeHep NpoeKTa . 0. ®amunun

2012





